# Software di Controllo e GCS

Ground Control Station

in Python con pymavlink — SDCR Robotics

## 1. Introduzione

## Il software di controllo rappresenta il cervello operativo del sistema SDCR Robotics. Il suo compito è stabilire una comunicazione bidirezionale affidabile con il flight controller (Pixhawk) montato sul drone, consentendo all'operatore di monitorare lo stato del velivolo in tempo reale, inviare comandi di volo e pianificare missioni autonome con waypoint.

## Il linguaggio scelto è Python 3, grazie alla sua flessibilità, alla disponibilità di librerie specifiche per il settore UAV e alla rapidità di sviluppo. La libreria principale utilizzata è pymavlink, implementazione ufficiale in Python del protocollo MAVLink — il protocollo di comunicazione standard adottato da tutti i flight controller compatibili con ArduPilot e PX4.

## Il software è strutturato in moduli funzionali distinti, ciascuno responsabile di una specifica area operativa: connessione, telemetria, comandi di volo, gestione missioni, sistema fail-safe e controllo del payload.

## 2. Stack Tecnologico

| Termine / Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| Python 3.10+ | Linguaggio di sviluppo principale del GCS |
| pymavlink | Libreria Python per il protocollo MAVLink. Gestisce connessione, parsing messaggi e invio comandi al flight controller |
| MAVLink v2 | Protocollo di comunicazione binario, leggero e affidabile, standard nel settore UAV. Trasmette messaggi tipizzati (GPS, batteria, comandi, ecc.) |
| pyserial | Gestione comunicazione seriale per il modulo LoRa collegato via UART |
| ArduPilot SITL | Simulatore software del flight controller. Permette di testare l'intero codice senza hardware fisico |
| Q Ground Control | Software GCS open-source con interfaccia grafica. Usato in parallelo per visualizzare mappa e telemetria |

## 3. Fasi Operative del Software

Il software segue un flusso operativo sequenziale che rispecchia le fasi reali di una missione di ricognizione. Di seguito vengono descritte le nove fasi principali, ciascuna implementata come modulo Python separato.

### Fase 1 — Connessione MAVLink

Al lancio del programma, il GCS stabilisce la connessione con il flight controller tramite il protocollo MAVLink. La connessione può avvenire su diversi canali fisici — porta seriale USB, rete UDP (via link RF o WiFi), TCP, o porta seriale LoRa — senza che il codice di livello superiore debba cambiare.

Il parametro chiave è la stringa di connessione, che definisce il canale e l'indirizzo di comunicazione:

# Simulatore SITL (test senza hardware)

CONNECTION_STRING = 'udpin:0.0.0.0:14550'

# Drone reale via porta seriale USB

CONNECTION_STRING = '/dev/ttyUSB0'   # Linux

CONNECTION_STRING = 'COM3'            # Windows

# Drone reale via modulo LoRa (UART)

CONNECTION_STRING = '/dev/ttyS1'

Dopo la connessione, il software attende il messaggio HEARTBEAT — un segnale che ArduPilot invia automaticamente ogni secondo per segnalare la propria presenza e il proprio stato. La ricezione del primo HEARTBEAT conferma che il canale di comunicazione è attivo e funzionante:

master = mavutil.mavlink_connection(CONNECTION_STRING, baud=57600)

master.wait_heartbeat(timeout=10)

# Dopo questa riga il drone è connesso e pronto a ricevere comandi

### Fase 2 — Lettura Telemetria in Tempo Reale

Il flight controller trasmette continuamente messaggi MAVLink contenenti tutti i dati di volo. Il GCS li riceve e li interpreta per costruire un quadro aggiornato dello stato del drone. I messaggi principali utilizzati sono:

- GLOBAL_POSITION_INT — coordinate GPS (latitudine, longitudine, altitudine AGL)

- BATTERY_STATUS — tensione batteria LiPo, corrente assorbita, percentuale di carica residua

- ATTITUDE — angoli di rollio, beccheggio e imbardata dall'IMU

- VFR_HUD — velocità al suolo, heading e percentuale throttle

- HEARTBEAT — modalità di volo attiva e stato di armamento dei motori

Esempio di lettura della posizione GPS e della batteria:

msg_gps  = master.recv_match(type='GLOBAL_POSITION_INT', blocking=True)

msg_batt = master.recv_match(type='BATTERY_STATUS',      blocking=True)

# MAVLink trasmette la latitudine in gradi * 1e7 (interi)

# Dividiamo per 1e7 per ottenere i gradi decimali standard

lat = msg_gps.lat / 1e7          # es. 450703000 -> 45.0703

alt = msg_gps.relative_alt / 1000 # millimetri -> metri AGL

# La tensione è in millivolt; convertiamo in Volt

volt = msg_batt.voltages[0] / 1000.0   # es. 22800 -> 22.8 V

### Fase 3 — Cambio Modalità di Volo

ArduPilot gestisce il comportamento del drone attraverso modalità di volo. Ogni modalità definisce come il flight controller reagisce agli input e ai sensori. Per un drone VTOL QuadPlane le modalità più rilevanti sono:

| Termine / Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| QHOVER | Hover VTOL: i motori lift mantengono il drone a quota costante. Il pilota controlla posizione e altitudine manualmente tramite il canale throttle |
| QLOITER | Loiter VTOL: il drone mantiene automaticamente posizione GPS e quota, compensando vento e disturbi. Modalità ideale per osservazione statica |
| GUIDED | Il drone esegue comandi di posizione inviati via MAVLink dallo script Python, senza una missione pre-caricata |
| AUTO | Il drone esegue autonomamente la missione waypoint precedentemente caricata nel flight controller |
| QRTL | Return To Launch VTOL: torna autonomamente al punto di decollo e atterra verticalmente |
| QLAND | Atterraggio verticale immediato nella posizione corrente. Usato nei fail-safe critici |
| FBWA | Fly-By-Wire A: volo ad ala fissa stabilizzato. Il pilota controlla inclinazione, il FC mantiene la quota |

### Fase 4 — Armamento Motori e Decollo VTOL

Prima di poter volare, i motori devono essere armati. In ArduPilot, l'armamento è subordinato al superamento dei pre-arm check: una serie di verifiche automatiche che confermano che GPS, IMU, batteria e link RC siano operativi e nelle condizioni di sicurezza minime richieste.

# Invia il comando di armamento al flight controller

master.arducopter_arm()

# Verifica che l'armamento sia avvenuto controllando il flag nel HEARTBEAT

# MAV_MODE_FLAG_SAFETY_ARMED = 0x80 (bit 7 del campo base_mode)

msg = master.recv_match(type='HEARTBEAT', blocking=True)

armato = bool(msg.base_mode & mavutil.mavlink.MAV_MODE_FLAG_SAFETY_ARMED)

La sequenza operativa completa per un decollo VTOL è:

- Impostare la modalità QHOVER (hover VTOL)

- Armare i motori con il comando ARM

- Passare alla modalità AUTO per eseguire la missione (che include il waypoint di VTOL Takeoff)

### Fase 5 — Missione Autonoma con Waypoint

La funzionalità più avanzata del GCS è la pianificazione e l'esecuzione di missioni autonome. Una missione è una sequenza di istruzioni (item) caricate nel flight controller: il drone le esegue in ordine senza intervento dell'operatore.

Per un VTOL QuadPlane, la struttura tipica di una missione di ricognizione SDCR è:

- Item 0: punto HOME (posizione di decollo, impostata automaticamente dal GPS)

- Item 1: MAV_CMD_NAV_VTOL_TAKEOFF (decollo verticale fino a quota sicura di 30 m)

- Item 2...N: MAV_CMD_NAV_WAYPOINT (punti di navigazione con quota e velocita specifiche)

- Item N+1: MAV_CMD_NAV_VTOL_LAND (atterraggio verticale sulla posizione HOME)

Il protocollo di caricamento prevede un handshake tra GCS e flight controller: il GCS dichiara il numero totale di item, poi risponde alle richieste del FC inviando i waypoint uno alla volta, e attende la conferma finale (MISSION_ACK):

# Fase 1: comunica il numero totale di item della missione

master.mav.mission_count_send(target_sys, target_comp, len(wp_list), 0)

# Fase 2: il FC chiede ogni item con MISSION_REQUEST_INT

# il GCS risponde inviando il waypoint corrispondente

for wp in wp_list:

master.recv_match(type='MISSION_REQUEST_INT', blocking=True)

master.mav.send(wp)

# Fase 3: il FC conferma con MISSION_ACK (tipo 0 = ACCEPTED)

ack = master.recv_match(type='MISSION_ACK', blocking=True)

### Fase 6 — Comunicazione LoRa

Il canale LoRa costituisce il link di telemetria a lungo raggio del sistema SDCR, complementare al canale RF principale. Opera nella banda sub-GHz (868/915 MHz) e garantisce copertura fino a 10-15 km in linea di vista, a fronte di una larghezza di banda molto ridotta (insufficiente per video, adatta per telemetria e comandi di alto livello).

Il modulo LoRa è collegato al companion computer (o direttamente al PC del GCS) tramite porta seriale UART. Il software lo gestisce tramite la libreria pyserial:

import serial, json, struct

# Apertura porta seriale del modulo LoRa

ser = serial.Serial('/dev/ttyS1', baudrate=9600, timeout=1.0)

# Costruzione pacchetto JSON compatto (minimizza i byte trasmessi)

# LoRa ha bassa banda: ogni byte in meno aumenta l'affidabilita'

pacchetto = {'lat': 45.0703, 'lon': 7.6869, 'alt': 120.5, 'bat': 78}

payload   = json.dumps(pacchetto).encode('utf-8')

# Header: 2 byte magic (0xAA 0xBB) + 2 byte lunghezza payload

header = struct.pack('>BBH', 0xAA, 0xBB, len(payload))

ser.write(header + payload)

Tutti i pacchetti LoRa sono cifrati con AES-128 prima della trasmissione, garantendo che i dati di telemetria non possano essere intercettati o alterati da terzi. Il canale LoRa è possibile applicarlo sono in caso di collegamento del modulo fisico , non in modalità simulazione tramite PC.

### Fase 7 — Sistema Fail-Safe

Il sistema fail-safe è un layer applicativo che integra e potenzia i meccanismi di sicurezza già presenti in ArduPilot. Gira in un thread separato e monitora continuamente lo stato del drone, intervenendo autonomamente in caso di condizioni critiche senza attendere l'input dell'operatore.

I tre scenari critici monitorati sono:

- Batteria bassa (< 25%)

- Batteria critica (< 15%) o tensione LiPo sotto 21.0 V: attivazione immediata di QLAND

- Timeout HEARTBEAT (> 5 secondi): segnala perdita del link RF, ArduPilot attiva automaticamente l'RTL

# Monitoraggio batteria: controllo percentuale e tensione LiPo 6S

if pct <= 15:

# Atterraggio d'emergenza immediato nella posizione corrente

imposta_modalita(master, 'QLAND')

# Controllo tensione minima per LiPo 6S:

# 6 celle * 3.5 V/cella = 21.0 V soglia minima di sicurezza

if volt < 21.0:

imposta_modalita(master, 'QLAND')

### Fase 8 — Controllo Gimbal e Payload

Il gimbal stabilizzato è controllato tramite messaggi MAVLink di tipo MOUNT_CONTROL. Il GCS può comandare il puntamento su tre assi (pitch, roll, yaw) in qualsiasi momento durante il volo, indipendentemente dalla modalità di volo attiva.

Le coordinate di puntamento sono espresse in centidegrees (gradi * 100) per mantenere la precisione pur usando valori interi:

# MAVLink usa centidegrees: -90 gradi = -9000 centidegrees

# pitch=-90 -> camera puntata verticalmente verso il basso (nadir)

# pitch=-45 -> camera a 45 gradi (ricognizione obliqua)

# pitch=0   -> camera orizzontale (sorveglianza frontale)

master.mav.mount_control_send(

target_system, target_component,

int(pitch_deg * 100),   # beccheggio

int(roll_deg  * 100),   # rollio (solitamente 0)

int(yaw_deg   * 100),   # imbardata relativa al drone

0                        # save_position: 0=no

)

## 4. Test con ArduPilot SITL

Prima della prototipazione fisica, l'intero software GCS è stato validato tramite ArduPilot SITL (Software In The Loop), un simulatore che replica fedelmente il comportamento del firmware ArduPilot in un ambiente virtuale su PC.

Il simulatore emula completamente: IMU, GPS, barometro, link RC, batteria virtuale, fisica del volo VTOL e la transizione dalla modalità verticale a quella ad ala fissa. Il codice Python si connette al simulatore esattamente come si connetterebbe a un Pixhawk fisico, tramite la stessa porta UDP 14550, rendendo la fase di test completamente trasparente rispetto all'hardware reale.

Il comando per avviare il simulatore VTOL QuadPlane su Linux (WSL2 su Windows):

cd ~/ardupilot/ArduPlane

../Tools/autotest/sim_vehicle.py \

-v ArduPlane         # veicolo: ArduPlane con QuadPlane

-f quadplane          # frame: configurazione Lift+Cruise

--console             # finestra parametri in tempo reale

--map                 # mappa con posizione drone

--out=udp:127.0.0.1:14550  # output telemetria verso GCS

Il test completo ha verificato: connessione e ricezione HEARTBEAT, lettura telemetria GPS e batteria, cambio modalita di volo, caricamento e esecuzione missione con waypoint VTOL, intervento del fail-safe su batteria simulata scarica, e controllo gimbal.

## 5. Risultati e Sviluppi Futuri

Il software GCS sviluppato per SDCR Robotics costituisce una base tecnica solida e già funzionante per il controllo del drone VTOL. In simulazione, tutte le funzionalità previste — connessione MAVLink, telemetria, comandi di volo, missioni autonome, comunicazione LoRa e fail-safe — sono state verificate con successo.

I possibili sviluppi futuri includono:

- Integrazione con hardware fisico (Pixhawk 4 / Cube Orange) e primi test di volo

- Sviluppo dell'app mobile proprietaria per mission planning e streaming video

- Implementazione completa della crittografia AES-128 sui pacchetti LoRa

- Aggiunta del modulo di tracking automatico per il gimbal tramite computer vision

- Test di portata del link LoRa in ambiente reale (obiettivo: 5-10 km LOS)