## SDCR Robotics

## STEP 1 – Descrizione generale del progetto

Il progetto SDCR Robotics prevede lo sviluppo di un drone UAV VTOL di medie dimensioni, dedicato a missioni di ricognizione e sorveglianza a medio raggio, destinato a contesti di sicurezza e monitoraggio del territorio.

Il drone è concepito come una piattaforma aerea stabile e affidabile, ottimizzata per l’acquisizione e la trasmissione in tempo reale di dati visivi, operando in condizioni ambientali variabili e in scenari sia diurni che notturni.

Dal punto di vista operativo, il sistema svolge missioni di ricognizione dinamica, caratterizzate da traiettorie pianificate o controllate da remoto, evitando il volo stazionario prolungato. L’area di intervento tipica comprende ambienti rurali e semi-urbanizzati, con necessità di collegamenti radio robusti e continui su distanze di alcuni chilometri.

Profilo di volo:

- Quote operative: 50–300 m AGL

- Raggio di comunicazione operativo: 3–5 km (fino a 10 km in condizioni ottimali e con antenne dedicate)

- Velocità di crociera: moderata (≈ 15–20 m/s), con priorità a stabilità, efficienza energetica e qualità del flusso video.

Alimentazione ibrida:

- Batteria come fonte primaria, con autonomia di circa 45–75 minuti in missione tipica (VTOL + crociera).

- Pannelli solari integrati sulle ali, che forniscono un contributo energetico diurno destinato esclusivamente all’estensione dell’autonomia (+15–25 minuti, pari a un’estensione di circa 20–35%), senza sostituire la batteria come fonte principale.

Payload multisensore (300–400 g):

- camera RGB ad alta risoluzione con capacità di zoom

- camera termica per osservazione notturna o in condizioni di scarsa visibilità

- gimbal stabilizzato

- moduli dedicati alla trasmissione video e dati.

Controllo e visualizzazione:

- controller dedicato per il pilotaggio

- dispositivo mobile per il monitoraggio video e la gestione missione

- sistema di comunicazione ibrido:

  - link RF a bassa latenza per controllo e video

  - LoRa per telemetria e comandi di alto livello, con forte attenzione a sicurezza e affidabilità del flusso dati.

In sintesi, il drone SDCR Robotics è una piattaforma UAV di ricognizione a medio raggio, focalizzata su autonomia, stabilità e capacità di osservazione avanzata, che costituisce la base tecnica vincolante per tutte le successive scelte progettuali relative a struttura, propulsione, elettronica e software.

## STEP 2 – Struttura e architettura VTOL

### Configurazione VTOL

Il drone adotta una configurazione VTOL (Vertical Take-Off and Landing) ad ala fissa con propulsione a eliche, scelta per combinare flessibilità operativa, efficienza energetica e autonomia estesa.

L’architettura selezionata è di tipo VTOL “Lift + Cruise”, in cui i sistemi di decollo verticale e di volo orizzontale sono fisicamente e funzionalmente separati, evitando meccanismi mobili complessi (niente motori basculanti o ali rotanti).

### Architettura generale

Il sistema è composto da:

- Ali fisse ad alto rendimento aerodinamico, dedicate al volo di crociera e all’integrazione dei pannelli solari.

- Motori verticali (lift) con eliche, utilizzati esclusivamente per le fasi di decollo e atterraggio.

- Motore di crociera (cruise) con elica orizzontale, responsabile del volo in avanti efficiente.

- Struttura centrale contenente batteria, avionica, payload e sistemi di comunicazione.

Durante il volo di crociera, i motori verticali vengono completamente disattivati, riducendo il consumo energetico e consentendo al drone di comportarsi come un classico UAV ad ala fissa.

### Fasi operative del volo

- Decollo verticale tramite i motori lift, senza necessità di pista o catapulte.

- Transizione automatica dal volo verticale al volo orizzontale.

- Volo di crociera efficiente ad ala fissa, che rappresenta la maggior parte della missione.

- Avvicinamento e atterraggio verticale, controllato e preciso.

### Caratteristiche principali della configurazione VTOL

- assenza di parti meccaniche mobili critiche

- elevata affidabilità strutturale rispetto ad altre soluzioni VTOL più complesse

- compatibilità ottimale con pannelli solari, grazie all’ampia superficie alare

- autonomia superiore rispetto a un multirotore puro

- operatività in spazi ristretti, senza infrastrutture di lancio

- buona scalabilità futura.

### Implicazioni progettuali

La scelta VTOL comporta:

- aumento della complessità rispetto a un’ala fissa tradizionale

- incremento di peso dovuto ai motori verticali

- necessità di un flight controller avanzato in grado di gestire la transizione di volo

- progettazione accurata del centro di massa, elemento critico per la stabilità.

Queste complessità sono considerate accettabili in relazione ai vantaggi operativi ottenuti.

## STEP 3 – Sistema di alimentazione (Batterie + Solare)

### 3.1 Parametri di riferimento

- MTOW: 2,5 kg (incluso payload e batterie)

- Payload: ≈ 400 g (camera RGB + termica + gimbal + trasmissione dati)

- Configurazione: VTOL lift + cruise

  - 4 motori verticali (lift)

  - 1 motore di crociera (forward flight)

- Obiettivo missione: 45–75 min di autonomia complessiva (VTOL + crociera), con possibilità di estensione tramite pannelli solari.

### 3.2 Stima dei consumi energetici

#### Motori VTOL

- Decollo verticale consuma molto più energia del volo orizzontale.

- Picco tipico: ≈ 500–700 W per il sollevamento dei 2,5 kg.

- Tempo VTOL (decollo + atterraggio): 30–60 s complessivi.

- Energia stimata:

500–700 W×0,5–1 min≈0,01–0,02 kWh

#### Motore di crociera (ala fissa)

- Consumo medio in volo orizzontale: ≈ 150–220 W.

- Tempo tipico di crociera: 40–70 min.

- Energia stimata:

150–220 W×(0,67–1,17 h)≈0,10–0,26 kWh

#### Elettronica e payload

- Flight controller, sensori, camera, trasmissione video: ≈ 20–30 W costanti.

- Per 45–75 min:

20–30 W×(0,75–1,25 h)≈0,02–0,04 kWh

#### 3.3 Capacità batteria necessaria

Somma dei consumi stimati:

- VTOL: ≈ 0,01–0,02 kWh

- Crociera: ≈ 0,10–0,26 kWh

- Elettronica: ≈ 0,02–0,04 kWh

Totale missione tipica: ≈ 0,13–0,32 kWh

Batteria consigliata:

- Tecnologia: LiPo o Li-ion ad alta densità.

- Tensione: preferibilmente 6S (22,2 V) per miglior efficienza.

- Capacità: 12–16 Ah, pari a circa:

22,2 V×12–16 Ah≈266–355 Wh

- Peso stimato: ≈ 0,9–1,2 kg, bilanciato per VTOL e crociera.

### 3.4 Integrazione pannelli solari

- Obiettivo: estensione autonomia diurna.

- Ali ad alto allungamento possono ospitare pannelli fino a 100–150 Wp complessivi.

- Con efficienza reale e angolo di incidenza non ottimale, si considera un contributo medio utile di 50–80 W durante la crociera.

- Su missioni di 45–75 min, il contributo può tradursi in +15–25 min di autonomia in condizioni di buona illuminazione.

- I pannelli non alimentano direttamente il VTOL, ma riducono il consumo netto della batteria durante il volo ad ala fissa.

### 3.5 Sintesi energetica

| Componente | Consumo/Capacità stimata | Note |
| --- | --- | --- |
| VTOL (4 motori lift) | 500–700 W picco | 30–60 s → 0,01–0,02 kWh |
| Crociera (motore ala) | 150–220 W | 40–70 min → 0,10–0,26 kWh |
| Elettronica + payload | 20–30 W | sempre attivi → 0,02–0,04 kWh |
| Batteria necessaria | 0,20–0,35 kWh | LiPo 6S, 12–16 Ah |
| Pannelli solari | 100–150 Wp | estensione autonomia +15–25 min |

Risultato STEP 3:

Il drone SDCR Robotics, con MTOW ≈ 2,5 kg, richiede un sistema di alimentazione ibrido batteria + pannelli solari. Una batteria LiPo 6S da 12–16 Ah fornisce energia sufficiente per missioni di 45–75 minuti, comprensive di VTOL e crociera, mentre i pannelli solari integrati sulle ali possono estendere l’autonomia di 15–25 minuti in volo diurno.

## STEP 4 – Propulsione: motori ed eliche

### 4.1 Divisione dei motori

Il drone VTOL “lift + cruise” utilizza due gruppi di motori:

- Motori verticali (lift) – 4 motori brushless

  - usati solo per decollo e atterraggio verticale

  - devono sollevare l’intero MTOW (≈ 2,5 kg)

- Motore di crociera (forward) – 1 motore brushless

  - usato per il volo orizzontale ad ala fissa

  - ottimizzato per efficienza e autonomia (45–75 min)

### 4.2 Motori verticali (lift)

Parametri chiave:

- Peso da sollevare: 2,5 kg

- Numero motori: 4 → carico per motore ≈ 0,625 kg

- Forza per motore:

0,625 kg×9,81 m/s2≈6,1 N

- Margine di sicurezza: +30–50% → 8–9 N per motore

Specifiche consigliate:

- KV: 900–1200 KV (brushless)

- Tensione nominale: 4S–6S (compatibile con la batteria principale)

- Potenza richiesta: ≈ 150–180 W per motore in decollo

- Eliche: 8–10", passo medio, per massimizzare la spinta a RPM moderati.

### 4.3 Motore di crociera

Parametri chiave:

- Peso in volo: 2,5 kg

- Velocità di crociera: 15–20 m/s (≈ 55–70 km/h)

- Obiettivo: massima efficienza energetica.

Specifiche consigliate:

- KV: 800–1000 KV (brushless)

- Tensione: 4S–6S (preferibilmente 6S)

- Potenza richiesta: ≈ 150–200 W in crociera

- Eliche: 12–14", passo lungo, per alta efficienza a velocità di crociera.

Il motore di crociera rimane attivo per la maggior parte del tempo (≈ 80–90% della missione), quindi deve essere silenzioso, stabile e molto efficiente.

### 4.4 Consumo energetico dei motori

| Motore | Potenza media | Durata tipica | Energia consumata |
| --- | --- | --- | --- |
| Lift (4 motori) | 500–700 W totali | 30–60 s | ≈ 0,01–0,02 kWh |
| Forward (crociere) | 150–200 W | 40–70 min | ≈ 0,10–0,23 kWh |

I numeri sono coerenti con le stime energetiche dello STEP 3.

### 4.5 Implicazioni progettuali

- Il peso dei motori verticali va bilanciato con la batteria per mantenere il centro di massa vicino al centro dell’ala.

- Le eliche verticali devono essere leggere e resistenti (carbonio o plastica rinforzata).

- Il motore di crociera richiede un supporto meccanico rigido e ben allineato per ridurre vibrazioni.

Risultato STEP 4:

Il sistema propulsivo prevede 4 motori verticali brushless (KV 900–1200, eliche 8–10") per VTOL e 1 motore di crociera brushless (KV 800–1000, elica 12–14") per il volo orizzontale, alimentati da una batteria 6S da 12–16 Ah, con i motori verticali spenti durante la crociera per massimizzare l’efficienza.

## STEP 5 – Elettronica e Flight Controller

### 5.1 Componenti chiave

1. Flight Controller (FC)

Cuore del sistema, gestisce motori, sensori, stabilità e transizioni VTOL. Deve supportare:

- modalità VTOL (lift → cruise → lift)

- stabilizzazione del gimbal

- input remoto da controller e app mobile

- gestione di missioni autonome (waypoint).

Esempi: Pixhawk 4, Cube Orange, Holybro Durandal (o equivalenti).

2. ESC (Electronic Speed Controllers)

- 4 ESC per i motori lift + 1 ESC per il motore di crociera

- compatibili con 4S–6S e picchi di potenza brevi per VTOL

- preferibile protocollo rapido (BLHeli, DShot, ecc.).

3. Sensori

- IMU (accelerometro + giroscopio + magnetometro) per stabilità

- barometro per altitudine

- GPS ad alta precisione per navigazione autonoma

- sensore di corrente e tensione per monitoraggio energia

- eventuali sensori anticollisione (LiDAR o sensori ottici).

4. Batteria e gestione energetica

- monitoraggio in tempo reale di tensione, corrente e capacità residua

- logica di gestione tra VTOL e crociera (limiti di sicurezza)

- protezione contro sottotensione e sovracorrente.

5. Trasmissione dati / video

- canale dati per controllo remoto e telemetria

- canale video HD per streaming in tempo reale

- latenza bassa (≈ 100 ms o meno)

- concettualmente simile a sistemi tipo OcuSync (ma in versione custom).

6. Gimbal per payload

- stabilizzazione su 2–3 assi

- integrazione con flight controller per puntamento e modalità automatiche

- supporto per camera RGB e termica.

### 5.2 Gestione VTOL → crociera

L’algoritmo di transizione nel flight controller deve:

- rilevare il completamento del decollo verticale

- inclinare gradualmente il drone verso il volo orizzontale

- trasferire progressivamente la spinta dai motori verticali al motore di crociera

- spegnere i motori verticali una volta stabilizzato il volo ad ala fissa.

Requisiti:

- sensori precisi (IMU, GPS, barometro)

- controllo PID ben tarato

- modalità di emergenza (es. ritorno a hover o atterraggio controllato se la transizione fallisce).

### 5.3 Interfaccia pilota e dispositivi mobili

- Controller dedicato: joystick o gamepad per comandi diretti.

- App mobile:

  - streaming video in tempo reale

  - monitoraggio stato drone (batteria, GPS, modalità di volo)

  - pianificazione missioni con waypoint

  - gestione del gimbal (zoom, puntamento).

Comunicazione cifrata per la sicurezza dei dati.

Risultato STEP 5:

Il drone utilizza un sistema elettronico modulare con flight controller avanzato, ESC dedicati, sensori completi, gestione intelligente della batteria, trasmissione dati/video sicura e gimbal stabilizzato, garantendo controllo preciso, stabilità e possibilità di espansione futura.

## STEP 6 – Payload e sensori

### 6.1 Obiettivo del payload

- Ricognizione diurna e notturna.

- Video ad alta qualità in tempo reale.

- Modalità speciali: zoom, grandangolo, visione termica.

Peso massimo payload (incluso gimbal e cablaggi): ≤ 400 g, posizionato in zona centrale per bilanciare il centro di massa.

### 6.2 Tipologia di sensori

1. Camera RGB ad alta risoluzione

- Foto: 12–20 MP

- Video: 1080p o 4K

- Modalità: grandangolare + zoom (ottico o digitale 2–5x)

- Collegamento tramite gimbal stabilizzato

- Output: streaming al pilota + registrazione su scheda SD.

2. Camera termica (IR)

- Risoluzione tipica: 160×120 o 320×240 px

- Campo visivo: medio (25–50°)

- Obiettivo: rilevare persone/oggetti in condizioni di scarsa luce o fumo

- Integrata nel gimbal per puntamento preciso.

3. Gimbal stabilizzato

- minimo 2 assi, preferibilmente 3

- stabilizzazione durante tutte le fasi (VTOL, transizione, crociera)

- controllo automatico via flight controller e app

- modalità: puntamento manuale e, in futuro, tracking automatico.

4. Sensori ausiliari (opzionali)

- LiDAR o sensori ottici anticollisione per operazioni in spazi ristretti

- magnetometro e barometro integrati nel flight controller per migliorare la precisione del GPS.

### 6.3 Integrazione con comunicazione

- trasmissione video ad alta velocità e bassa latenza (< 100 ms)

- compatibilità con app mobile per streaming live e controllo missione

- canale dati separato per comandi e telemetria

- registrazione onboard su SD come backup.

### 6.4 Layout consigliato

- payload centrale, sotto il centro di massa

- gimbal montato nella parte inferiore della fusoliera, tra batteria e struttura

- cablaggi protetti e distribuiti per non sbilanciare il drone

- ali libere da ostacoli per massimizzare la superficie utile ai pannelli solari.

Risultato STEP 6:

Il drone dispone di un payload modulare e leggero (≤ 400 g) con camera RGB, camera termica, gimbal stabilizzato, sensori ausiliari opzionali e trasmissione video a bassa latenza, adatto a missioni di ricognizione precise e in tempo reale.

## STEP 7 – Comunicazione e connettività

### 7.1 Obiettivi

- Controllo del drone in tempo quasi reale.

- Trasmissione video e telemetria al dispositivo mobile.

- Bassa latenza per operazioni di precisione.

- Sicurezza e affidabilità dei dati.

- Supporto a missioni autonome con waypoint.

### 7.2 Tipologie di comunicazione

1. Controllo remoto (link RF a bassa latenza)

- canale principale tra pilota e flight controller

- tecnologia: radio digitale a 2,4 GHz o 5,8 GHz

- portata tipica: 3–5 km, estendibile fino a 10 km con antenne direzionali e condizioni LOS

- frequenze a bassa interferenza per ambienti complessi

- telemetria bidirezionale (stato batteria, GPS, modalità di volo).

2. Trasmissione video

- streaming HD/4K in tempo reale al dispositivo mobile

- canale separato dal controllo remoto (sempre in banda 2,4/5,8 GHz o simile)

- latenza < 100 ms per operazioni VTOL e crociera precise

- registrazione onboard su SD come ridondanza.

3. Canale LoRa (telemetria a lungo raggio)

- usato per telemetria e comandi di alto livello (es. cambio missione, stato sistema)

- non adatto a video o controllo a bassa latenza

- portata potenziale: 5–10 km in scenari reali, fino a 10–15 km in LOS aperto

- crittografia AES 128-bit per sicurezza.

4. App mobile proprietaria

- controllo missione (waypoint, parametri di volo)

- visualizzazione telemetria (batteria, GPS, stato motori, allarmi)

- accesso ai flussi video (RGB e termico)

- gestione del gimbal

- comunicazione cifrata e autenticata.

### 7.3 Sicurezza dei dati

- crittografia dei comandi e del video

- canali separati per comandi, video e telemetria

- autenticazione dell’app mobile (solo operatori autorizzati)

- fail-safe:

  - ritorno automatico a casa in caso di perdita del link principale

  - uso del canale LoRa per segnalazioni di emergenza e stato.

Risultato STEP 7:

Il drone utilizza un sistema di comunicazione modulare: link RF a bassa latenza per controllo e video, LoRa per telemetria e comandi di alto livello, app mobile per mission planning e monitoraggio, con crittografia e fail-safe automatici.

## STEP 8 – Progettazione della fusoliera e ali

### 8.1 Obiettivi

- Massimizzare l’efficienza aerodinamica in crociera.

- Integrare motori verticali e motore di crociera senza penalizzare il drag.

- Posizionare batteria e payload per un centro di massa stabile.

- Integrare pannelli solari sulle ali.

- Ridurre il peso strutturale mantenendo rigidità e resistenza.

### 8.2 Layout generale

- Fuseliera centrale:

  - contiene batterie, flight controller, cablaggi, payload

  - forma aerodinamica con sezione superiore adatta all’integrazione dei pannelli solari

  - protezione IP di base (resistenza a polvere e pioggia leggera).

- Ali ad alto allungamento:

  - generano portanza durante la crociera

  - superficie sufficiente per pannelli solari (100–150 Wp)

  - profilo alare ad alta efficienza e basso drag.

- Motore di crociera:

  - integrato in fusoliera o in coda, allineato con l’asse longitudinale.

- Motori verticali:

  - 4 motori lift montati in posizione simmetrica rispetto al centro di massa

  - struttura rinforzata per assorbire vibrazioni

  - eventuali protezioni (guard ring) per sicurezza.

### 8.3 Centro di massa (CG)

- centro di massa ideale: leggermente davanti al punto medio delle ali

- bilanciamento tramite:

  - batteria centrale

  - payload in posizione centrale/inferiore

  - motori verticali simmetrici

  - motore di crociera allineato con l’asse longitudinale.

### 8.4 Integrazione pannelli solari

- pannelli montati sulla superficie superiore delle ali

- forma e dimensioni ottimizzate per:

  - minimo drag

  - massimo assorbimento solare

- output stimato: 100–150 Wp in condizioni di luce piena

- contributo energetico: +15–25 min di autonomia in crociera.

### 8.5 Materiali consigliati

- fusoliera: fibra di carbonio + plastica rinforzata

- ali: composito leggero ad alto modulo

- supporti motori: alluminio leggero o carbonio

- gimbal e supporti payload: plastica rinforzata con sistemi antivibrazione.

### 8.6 Aerodinamica e VTOL

- forma combinata fusoliera + ali ottimizzata per ridurre il drag in crociera

- motori lift disattivati e, se possibile, parzialmente schermati dal flusso in volo orizzontale

- transizione VTOL → crociera:

  - ali generano portanza crescente

  - motore di crociera assume progressivamente il carico

  - flight controller gestisce la stabilità tramite PID.

Risultato STEP 8:

Il layout aerodinamico prevede fusoliera centrale compatta, ali ad alto allungamento con pannelli solari, 4 motori lift simmetrici e un motore di crociera allineato, con centro di massa ottimizzato e materiali compositi leggeri, pronti per la prototipazione.

## STEP 9 – Software di controllo e interfaccia pilota (con LoRa)

### 9.1 Obiettivi

- Controllare il drone tramite link RF a bassa latenza.

- Usare LoRa per telemetria e comandi di alto livello.

- Pianificare missioni autonome (waypoint, altitudine, velocità).

- Gestire la transizione VTOL → crociera.

- Trasmettere dati e video in tempo reale.

- Garantire sicurezza e fail-safe.

- Supportare simulazioni in CAD prima della prototipazione.

### 9.2 Architettura software

1. Flight Controller (firmware VTOL avanzato)

- gestione motori verticali e motore di crociera

- stabilizzazione con PID

- gestione gimbal

- supporto a mission planning (waypoint)

- algoritmi fail-safe (ritorno a casa, limiti di altitudine/velocità).

2. Modulo LoRa

- canale primario per telemetria a lungo raggio e comandi non critici

- dati trasmessi: GPS, batteria, stato motori, allarmi

- frequenza e potenza regolabili per ottimizzare portata e consumo

- crittografia AES 128-bit.

3. Trasmissione video separata

- streaming RGB/termico HD a bassa latenza tramite link RF (Wi-Fi/5,8 GHz o simili)

- registrazione su scheda SD come backup.

4. App mobile proprietaria

- visualizzazione telemetria (anche via LoRa)

- pianificazione missioni e gestione waypoint

- controllo gimbal e visualizzazione video

- gestione fail-safe e notifiche in tempo reale.

### 9.3 Flusso operativo

- Decollo VTOL gestito dal flight controller.

- Telemetria continua via link RF (e LoRa come canale ridondante).

- Missione automatica con waypoint, velocità e altitudine gestite dal FC.

- Streaming video HD per la sorveglianza.

- Atterraggio VTOL automatico o assistito.

- Analisi post-volo su app mobile o PC.

Risultato STEP 9:

Il software integra flight controller VTOL avanzato, canale LoRa per telemetria e comandi di alto livello, canale video separato ad alta velocità e app mobile per mission planning, con algoritmi di sicurezza e fail-safe.

## STEP 10 – Test, calibrazione e verifica CAD

### 10.1 Obiettivi

- Validare il progetto CAD (es. in Fusion 360).

- Verificare centro di massa, bilanciamento e integrazione motori/payload.

- Testare software e comunicazioni (RF + LoRa) in simulazione.

- Simulare VTOL → crociera e comportamento del gimbal.

- Identificare problemi prima della prototipazione fisica.

### 10.2 Verifica CAD

- Assemblaggio completo

  - fusoliera, ali, motori, gimbal, batterie e pannelli solari

  - controllo interferenze e spazio per cablaggi.

- Analisi centro di massa

  - simulazione distribuzione pesi

  - regolazione posizione di batteria e payload per stabilità.

- Simulazioni aerodinamiche (CFD)

  - test di portanza e drag

  - ottimizzazione forma fusoliera e angolo di incidenza delle ali.

- Simulazioni meccaniche

  - vibrazioni dei motori verticali e impatto sul gimbal

  - stress strutturale su fusoliera e ali.

- Test pannelli solari

  - posizionamento ottimale per massima efficienza

  - verifica del peso aggiuntivo e del bilanciamento.

### 10.3 Test software e comunicazioni

- test telemetria LoRa (distanza, integrità dati, latenza accettabile per telemetria)

- test mission planning (waypoint virtuali, transizione VTOL → crociera)

- test fail-safe (simulazione perdita segnale → ritorno automatico a casa)

- simulazione gimbal (tracking e stabilizzazione video virtuale).

Risultato STEP 10:

Il progetto CAD viene confermato con centro di massa stabile e componenti integrati; analisi aerodinamica e strutturale completata; software e comunicazioni testati in simulazione con missioni pianificate e fail-safe verificati, rendendo il sistema pronto per la costruzione del prototipo fisico con rischi ridotti.

GANTT: