SDCR Robotics

Distinta Base dei Materiali Fisici

Drone UAV VTOL Lift+Cruise — MTOW 2,5 kg

ITI G. Galilei  |  Classe 5B INF  |  A.S. 2025/2026

Il presente documento elenca tutti i componenti fisici necessari per la costruzione del prototipo SDCR Robotics, con specifiche tecniche, quantità, peso stimato e costo indicativo per unità. I materiali sono organizzati per categoria funzionale, seguendo l'architettura del drone descritta negli STEP progettuali.

## 1. Struttura e Telaio

La struttura del drone è realizzata principalmente in fibra di carbonio, scelta per il suo eccellente rapporto rigidità/peso. Il telaio deve sopportare le vibrazioni generate dai 4 motori lift e resistere alle sollecitazioni aerodinamiche durante la transizione VTOL→crociera.

| Componente | Specifiche tecniche | Qtà | Peso stimato | Costo min | Costo max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusoliera in fibra di carbonio | Lay-up in carbonio UD+twill, spessore 1,5-2 mm, forma aerodinamica, lunghezza ~80 cm | 1 | ~250 g | 150 € | 350 € |
| Ali composite ad alto allungamento | Profilo NACA ad alta efficienza, apertura ~1,5 m, superficie superiore predisposta per pannelli solari | 2 | ~180 g cad. | 80 € | 180 € |
| Bracci motori lift in carbonio | Tubi tondi Ø16 mm in CFRP, lunghezza ~25 cm, 4 pezzi simmetrici rispetto al CG | 4 | ~30 g cad. | 8 € | 20 € |
| Supporto motore crociera (coda) | Piastra in alluminio 6061 o CFRP, allineato sull'asse longitudinale del drone | 1 | ~40 g | 15 € | 40 € |
| Piastra centrale in carbonio (frame) | Piastra CFRP 3 mm, 20×20 cm, supporto FC, ESC, batteria e payload | 1 | ~90 g | 20 € | 50 € |
| Supporti antivibrazione per FC | Gommini M3 in silicone per isolamento vibrazioni motori sull'IMU | 4 | ~2 g cad. | 1 € | 3 € |
| Viti e minuteria strutturale | Viti M2/M3 in titanio o alluminio, dadi Nyloc, rondelle in alluminio | set | ~20 g | 5 € | 15 € |
| Resina epossidica + tessuto fibra di vetro | Per rinforzi locali, incollaggio giunti carbonio e riparazioni strutturali | 1 kit | ~50 g | 15 € | 30 € |
| SUBTOTALE STRUTTURA |  |  | ~670 g tot. | 294 € | 688 € |

## 2. Sistema di Propulsione

Il sistema propulsivo è diviso in due gruppi funzionalmente separati: i 4 motori lift per il decollo e l'atterraggio verticale, e il motore di crociera per il volo orizzontale efficiente. Durante la crociera i motori lift rimangono spenti, riducendo i consumi al minimo.

| Componente | Specifiche tecniche | Qtà | Peso stimato | Costo min | Costo max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motori brushless (lift) | KV 900-1200, 6S compatibile, coppia ~8-9 N per motore, potenza 150-180 W | 4 | ~50 g cad. | 25 € | 50 € |
| Motore brushless (crociera) | KV 800-1000, 6S, ottimizzato per efficienza a 15-20 m/s, potenza 150-200 W | 1 | ~100 g | 30 € | 70 € |
| Eliche lift in carbonio (coppia CW+CCW) | 8-10 pollici, passo medio, bilanciamento statico certificato, coppia CW e CCW | 4+4 sp. | ~15 g cad. | 5 € | 12 € |
| Elica crociera in carbonio | 12-14 pollici, passo lungo per alta efficienza a velocità di crociera | 1+1 sp. | ~25 g cad. | 8 € | 20 € |
| ESC per motori lift | 30-40A, 6S, protocollo BLHeli32/DShot600, protezione sovracorrente e temperatura | 4 | ~20 g cad. | 15 € | 35 € |
| ESC per motore crociera | 40-50A, 6S, BLHeli32, ottimizzato per carico costante (crociera prolungata) | 1 | ~30 g | 20 € | 50 € |
| Power Distribution Board (PDB) | Distribuzione potenza batteria agli ESC, con pad saldatura XT60/XT90, fusibile integrato | 1 | ~20 g | 10 € | 25 € |
| SUBTOTALE PROPULSIONE |  |  | ~430 g tot. | 188 € | 427 € |

## 3. Sistema di Alimentazione

Il sistema energetico è ibrido: batteria LiPo come fonte primaria e pannelli solari flessibili sulle ali come fonte supplementare. La batteria garantisce l'autonomia base di 45-75 minuti, i pannelli solari estendono l'autonomia di 15-25 minuti in condizioni diurne ottimali.

| Componente | Specifiche tecniche | Qtà | Peso stimato | Costo min | Costo max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Batteria LiPo 6S | 22,2V nominale, 12-16 Ah, picco 50C, alta densità energetica (200-250 Wh/kg) | 1 | ~700 g | 150 € | 300 € |
| Pannelli solari flessibili monocristallini | Spessore <2 mm, efficienza >22%, flessibili per montaggio conforme sull'ala, 100-150 Wp totali | 2 | ~60 g cad. | 40 € | 90 € |
| MPPT Solar Charge Controller | Regolatore MPPT per massimizzare la resa solare e caricare la LiPo in modo sicuro | 1 | ~15 g | 20 € | 50 € |
| Sensore corrente e tensione | Shunt 200A + ADC 16-bit, lettura in tempo reale verso il flight controller via I2C/SPI | 1 | ~5 g | 10 € | 25 € |
| Connettori XT90 (batteria↔PDB) | Connettori dorati anti-spark XT90, max 90A continui, con prolunga isolata | 2 cop. | ~8 g cad. | 3 € | 6 € |
| BEC 5V e 12V (regolatori tensione) | UBEC switching 5V/3A per elettronica di controllo, 12V/2A per camera e gimbal | 2 | ~8 g cad. | 5 € | 15 € |
| SUBTOTALE ALIMENTAZIONE |  |  | ~856 g tot. | 228 € | 486 € |

## 4. Elettronica e Avionica

Il flight controller è il cuore del sistema. Gestisce la stabilizzazione in volo, la transizione VTOL, le missioni autonome e tutti i sensori. L'IMU, il GPS e il barometro sono essenziali per il volo sicuro in ogni condizione.

| Componente | Specifiche tecniche | Qtà | Peso stimato | Costo min | Costo max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flight Controller Pixhawk 4 / Cube Orange | STM32F7, IMU tripla ridondanza, barometro, supporto ArduPilot QuadPlane, I/O 16 canali | 1 | ~38 g | 200 € | 400 € |
| GPS ad alta precisione + magnetometro | u-blox M9N, GNSS multi-costellazione (GPS+GLONASS+Galileo), CEP <1,5 m, compass integrato | 1 | ~25 g | 50 € | 120 € |
| Modulo LoRa SX1276/RFM95 | 868/915 MHz, +20 dBm TX, portata >10 km LOS, UART MAVLink, crittografia AES-128 | 2 | ~8 g cad. | 15 € | 40 € |
| Modulo RF controllo/video 2.4/5.8 GHz | Link digitale bidirezionale, latenza <100 ms, portata 5-10 km con antenne direzionali | 2 | ~40 g cad. | 50 € | 125 € |
| Companion Computer (Raspberry Pi 4) | 4GB RAM, CPU quad-core ARM, streaming video GStreamer H.264, interfaccia FC via UART | 1 | ~46 g | 60 € | 80 € |
| Antenne LoRa (drone + GCS) | Antenna omnidirezionale 868 MHz, guadagno 3 dBi, connettore SMA | 2 | ~5 g cad. | 5 € | 15 € |
| SUBTOTALE ELETTRONICA |  |  | ~235 g tot. | 395 € | 780 € |

## 5. Payload Sensoristico

Il payload è posizionato nella parte inferiore centrale della fusoliera. Il peso totale non supera i 400 grammi per rispettare il MTOW di 2,5 kg. La camera termica è il componente più costoso dell'intero sistema.

| Componente | Specifiche tecniche | Qtà | Peso stimato | Costo min | Costo max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camera RGB 4K | 12-20 MP, video 4K/30fps, zoom digitale 2-5x, uscita HDMI/USB, scheda SD integrata | 1 | ~80 g | 100 € | 300 € |
| Camera termica IR | Sensore FLIR Lepton o equivalente, 320×240 px, NETD <50 mK, campo visivo 25-50° | 1 | ~35 g | 300 € | 800 € |
| Gimbal stabilizzato 3 assi | Brushless 3 assi, stabilizzazione <0,01° RMS, controllo PWM/MAVLink, range pitch -90°/+30° | 1 | ~100 g | 100 € | 250 € |
| Scheda SD registrazione (backup onboard) | MicroSD UHS-I V30, 128 GB, velocità scrittura >90 MB/s per video 4K | 1 | ~2 g | 15 € | 30 € |
| SUBTOTALE PAYLOAD |  |  | ~217 g tot. | 515 € | 1.380 € |

## 6. Cablaggi e Connettistica

| Componente | Specifiche tecniche | Qtà | Peso stimato | Costo min | Costo max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cavi silicone alta temperatura AWG12 | Per linee di potenza batteria↔PDB↔ESC, resistenti a 200°C, flessibili | 2 m | ~30 g/m | 5 €/m | 10 €/m |
| Cavi segnale AWG26 (servo, UART, I2C) | Flat cable o singoli per FC↔GPS, FC↔ESC, FC↔LoRa, intrecciati anti-interferenza | set | ~20 g | 5 € | 15 € |
| Connettori JST-GH (standard Pixhawk) | Connettori JST-GH 1,25 mm per tutti i segnali del Pixhawk (GPS, telem, I2C, PWM) | set | ~5 g | 5 € | 12 € |
| Fascette, velcro, guaine termorestringenti | Per ordine e protezione cablaggi, isolamento giunte saldate, fissaggio componenti | set | ~10 g | 5 € | 10 € |
| SUBTOTALE CABLAGGI |  |  | ~75 g tot. | 25 € | 57 € |

## 7. Riepilogo Totale — Distinta Base

| Categoria | Peso stimato | Costo min | Costo max |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Struttura e Telaio | ~670 g | 294 € | 688 € |
| 2. Sistema di Propulsione | ~430 g | 188 € | 427 € |
| 3. Sistema di Alimentazione | ~856 g | 228 € | 486 € |
| 4. Elettronica e Avionica | ~235 g | 395 € | 780 € |
| 5. Payload Sensoristico | ~217 g | 515 € | 1.380 € |
| 6. Cablaggi e Connettistica | ~75 g | 25 € | 57 € |
| Contingency 15% | — | 247 € | 567 € |
| TOTALE PROTOTIPO | ~2.543 g | 1.892 € | 4.385 € |
| MTOW target progetto | 2.500 g | — verifica peso obbligatoria prima del primo volo — |