SDCR Robotics

Risposte alle domande della commissione

Drone UAV VTOL per ricognizione e sorveglianza a medio raggio

D1. Quali sono le caratteristiche del drone?

Il drone SDCR Robotics è un UAV (Unmanned Aerial Vehicle) a decollo e atterraggio verticale, noto come VTOL (Vertical Take-Off and Landing), con configurazione ad ala fissa. Adotta l'architettura Lift + Cruise: quattro motori verticali per le fasi di decollo e atterraggio, un motore orizzontale per il volo di crociera efficiente.

| Caratteristica | Specifica |
| --- | --- |
| Configurazione | VTOL Lift + Cruise (ala fissa + 4 motori lift) |
| MTOW | 2,5 kg (incluso payload e batteria) |
| Quote operative | 50 – 300 m AGL |
| Velocità di crociera | 15 – 20 m/s (≈ 55 – 70 km/h) |
| Autonomia | 45 – 75 minuti (+ 15-25 min con solare) |
| Raggio operativo | 3 – 5 km (fino a 10 km con antenne direzionali) |
| Alimentazione | Batteria LiPo 6S 12-16 Ah + pannelli solari sulle ali |
| Motori lift | 4× brushless KV 900-1200, eliche 8-10" |
| Motore crociera | 1× brushless KV 800-1000, elica 12-14" |
| Payload | Camera RGB (12-20 MP, 4K) + camera termica + gimbal 3 assi |
| Peso payload | ≤ 400 g |
| Flight controller | Pixhawk 4 / Cube Orange (ArduPilot QuadPlane) |
| Telemetria | LoRa 868/915 MHz, portata fino a 15 km LOS, AES-128 |
| Link controllo/video | RF 2,4 / 5,8 GHz, latenza < 100 ms |
| Materiali strutturali | Fibra di carbonio + compositi leggeri |
| Operatività | Diurna e notturna (camera termica) |

D2. Quanto ci avete messo a produrlo?

Il progetto SDCR Robotics è stato sviluppato nell'arco di circa 6 mesi, suddivisi in fasi distinte che hanno coperto la progettazione, la simulazione software e la documentazione tecnica. Trattandosi di un progetto scolastico sviluppato in parallelo alle attività didattiche, il tempo effettivo di lavoro è stimato in circa 150-200 ore complessive.

| Fase | Durata stimata | Attività principali |
| --- | --- | --- |
| Analisi e ricerca | 3-4 settimane | Studio architetture VTOL, selezione componenti, analisi energetica |
| Progettazione tecnica | 4-5 settimane | Stesura STEP 1-8: struttura, propulsione, alimentazione, elettronica |
| Sviluppo software GCS | 4-6 settimane | Codice Python pymavlink, telemetria, missioni, fail-safe, LoRa |
| Test e simulazione SITL | 2-3 settimane | Validazione completa con ArduPilot SITL e QGroundControl |
| Documentazione e render | 2-3 settimane | Redazione documenti tecnici, modello 3D visivo |

La fase di sviluppo software ha richiesto il maggior impegno, in quanto ha comportato l'integrazione di tecnologie eterogenee: protocollo MAVLink, comunicazione LoRa, sistema fail-safe multithread e pianificazione di missioni autonome VTOL.

D3. Quanto vi costa produrlo?

Il costo di produzione di un singolo prototipo SDCR Robotics è stimato tra 2.500 e 4.500 euro, a seconda della qualità dei componenti scelti e del fornitore. La voce di costo più rilevante è il payload sensoristico (camera termica), seguito dalla struttura in fibra di carbonio e dall'elettronica di controllo.

| Componente | Costo stimato | Note |
| --- | --- | --- |
| Flight controller (Pixhawk 4 / Cube Orange) | 200 – 400 € | Cuore del sistema, gestisce VTOL e missioni autonome |
| Motori brushless (5 totali: 4 lift + 1 cruise) | 150 – 300 € | Motori di qualità per lunga durata e affidabilità |
| ESC elettronici (5 unità) | 100 – 200 € | Protocollo BLHeli / DShot, compatibili 6S |
| Batteria LiPo 6S 12-16 Ah | 150 – 300 € | Alta densità energetica, peso 0,9-1,2 kg |
| Pannelli solari flessibili (ali) | 80 – 180 € | 100-150 Wp, ultrasottili, montati a filo dell'ala |
| GPS ad alta precisione + bussola | 50 – 120 € | Indispensabile per missioni autonome e RTL |
| Gimbal stabilizzato 3 assi | 100 – 250 € | Stabilizzazione per camera RGB e termica |
| Camera RGB 4K | 100 – 300 € | 12-20 MP, zoom digitale 2-5x |
| Camera termica (IR) | 300 – 800 € | Voce di costo principale, risoluzione 320×240 px |
| Struttura (fusoliera + ali in carbonio) | 300 – 600 € | Lavorazione carbonio o kit strutturale |
| Modulo LoRa + antenna | 30 – 80 € | Telemetria a lungo raggio, AES-128 |
| Link RF controllo/video | 100 – 250 € | Latenza < 100 ms, portata 5-10 km |
| Cablaggio, connettori, minuteria | 50 – 100 € | ESC, XT90, servo, protezioni |
| TOTALE STIMATO | 1.710 – 3.880 € | Esclusa manodopera e sviluppo software |

A questi costi va aggiunto il valore del software sviluppato internamente (GCS Python, sistema fail-safe, integrazione LoRa), che non ha un costo diretto di licenza ma rappresenta un asset tecnico significativo del progetto.

D4. Qual'è il prezzo dei vostri prodotti?

Il prezzo di vendita di un sistema SDCR Robotics completo è stimato tra 8.000 e 18.000 euro, in funzione della configurazione del payload e dei servizi inclusi. Il posizionamento è nel segmento professionale dei droni per sicurezza e sorveglianza, un mercato in forte crescita a livello europeo.

Il prezzo riflette i seguenti elementi di valore:

- Autonomia estesa (45-75 min + solare): superiore alla media dei droni multirotore del segmento

- Doppio canale di comunicazione (RF + LoRa): ridondanza e sicurezza operativa

- Payload multisensore (RGB + termica + gimbal): operatività diurna e notturna

- Software proprietario: GCS Python con missioni autonome, fail-safe e telemetria cifrata

- Raggio operativo fino a 10 km: copertura territoriale elevata

| Configurazione | Prezzo indicativo | Target cliente |
| --- | --- | --- |
| Base (camera RGB + gimbal 2 assi) | 8.000 – 10.000 € | Enti locali, monitoraggio ambientale, agricoltura |
| Standard (RGB + termica + gimbal 3 assi) | 12.000 – 15.000 € | Forze dell'ordine, protezione civile, sicurezza |
| Premium (payload custom + app mobile) | 15.000 – 18.000 € | Clienti enterprise, difesa, infrastrutture critiche |
| Manutenzione annuale | 800 – 1.500 €/anno | Calibrazione, aggiornamenti software, ricambi |

Per confronto, droni professionali equivalenti di produttori affermati (DJI Matrice, Autel Evo Max) si posizionano in una fascia analoga o superiore (10.000-30.000 €), confermando la competitività del posizionamento SDCR Robotics.

D5. Descrivete il ciclo di vita dei vostri droni.

Il ciclo di vita di un drone SDCR Robotics si articola in sei fasi principali, dalla progettazione iniziale fino allo smaltimento responsabile dei componenti a fine vita. L'obiettivo è garantire affidabilità operativa, manutenibilità e sostenibilità ambientale per tutta la durata del prodotto.

| Fase | Durata | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 1. Progettazione e sviluppo | 4-6 mesi | Definizione dei requisiti, scelta dei componenti, sviluppo software GCS, simulazione ArduPilot SITL, validazione digitale del progetto |
| 2. Prototipazione | 2-3 mesi | Costruzione del prototipo fisico, assemblaggio elettronica e struttura, integrazione payload, calibrazione sensori e flight controller |
| 3. Test e certificazione | 2-4 mesi | Test di volo progressivi (hover, transizione VTOL, crociera, missioni), verifica fail-safe, test link RF e LoRa, ottimizzazione PID |
| 4. Produzione e consegna | 1-2 mesi/unità | Assemblaggio del lotto, collaudo finale, configurazione personalizzata per il cliente, formazione operatori, consegna con documentazione |
| 5. Vita operativa | 3-5 anni | Missioni di ricognizione e sorveglianza. Manutenzione ordinaria ogni 50 ore di volo, aggiornamenti firmware e software periodici |
| 6. Fine vita e smaltimento | — | Recupero e riutilizzo dei componenti elettronici, smaltimento certificato delle batterie LiPo, riciclo della struttura in carbonio |

Manutenzione ordinaria (ogni 50 ore di volo o 6 mesi):

- Ispezione visiva struttura, eliche e connettori

- Calibrazione IMU, bussola e sensori barometrici

- Verifica capacità e salute della batteria LiPo

- Aggiornamento firmware ArduPilot e software GCS

- Test funzionale fail-safe e link di comunicazione

Vita operativa stimata:

- Struttura in carbonio: 5-7 anni con manutenzione regolare

- Batteria LiPo: 200-300 cicli di carica (circa 2-3 anni con uso intensivo)

- Motori brushless: 300-500 ore di volo

- Elettronica (FC, ESC, moduli): 5+ anni con gestione termica adeguata

La modularità del progetto SDCR Robotics consente di sostituire singoli componenti (payload, batteria, motori) senza dover sostituire l'intero drone, riducendo i costi di manutenzione e l'impatto ambientale nel lungo periodo.