FunzioTest Sensori del Drone SDCR

Comandi MAVProxy e Codice Python commentati

GPS · IMU · Barometro · Batteria · Magnetometro · Motori/ESC · Fail-Safe

## Legenda

Nel documento sono presenti due tipi di blocchi di codice, riconoscibili dal colore:

COMANDO MAVPROXY  →  da digitare nel terminale WSL2/Ubuntu mentre SITL è in esecuzione

CODICE PYTHON  →  da inserire nello script sdcr_drone_control.py

Tutti i test descritti sono stati eseguiti in ambiente ArduPilot SITL (simulatore software). Il comportamento è identico su hardware reale: cambia solo la stringa di connessione.

## 1. Test GPS

Il sensore GPS è il componente più critico per le missioni autonome VTOL: fornisce la posizione assoluta del drone (latitudine, longitudine, altitudine) e la velocità al suolo. ArduPilot richiede un fix GPS 3D valido prima di consentire l'armamento in modalità automatica.

### 1.1 – Lettura stato GPS in MAVProxy

Questi comandi mostrano lo stato del GPS in tempo reale direttamente nel terminale:

MAVProxy

# Stato grezzo del sensore GPS

status GPS_RAW_INT

# fix_type: 0=no GPS, 1=no fix, 2=2D fix, 3=3D fix (necessario per volare)

# satellites_visible: numero satelliti agganciati (minimo 6 per fix stabile)

# eph: precisione orizzontale in cm (minore = più preciso)

# Posizione GPS elaborata dal flight controller (dati filtrati)

status GLOBAL_POSITION_INT

# lat/lon: coordinate in gradi * 1e7 (es. 450703000 = 45.0703°)

# relative_alt: altitudine AGL in millimetri (dividi per 1000 per i metri)

# vx, vy, vz: velocità nei tre assi in cm/s

### 1.2 – Lettura GPS in Python

Nel codice GCS, il GPS viene letto tramite il messaggio GLOBAL_POSITION_INT. Le unità di misura MAVLink (gradi e millimetri) vengono convertite in gradi decimali e metri:

Python

msg = master.recv_match(type='GLOBAL_POSITION_INT', blocking=True, timeout=2)

if msg:

# MAVLink trasmette lat/lon come interi (gradi moltiplicati per 1e7)

# Dividiamo per ottenere i gradi decimali standard

lat = msg.lat / 1e7              # es. 450703000 -> 45.07030°

lon = msg.lon / 1e7              # es.  76869000 ->  7.68690°

# relative_alt è in millimetri -> convertiamo in metri

alt = msg.relative_alt / 1000    # es. 100000 mm -> 100.0 m AGL

vx  = msg.vx / 100              # velocità nord in m/s

vy  = msg.vy / 100              # velocità est  in m/s

### 1.3 – Simulazione perdita GPS (fail-safe)

Attenzione: dopo il test, ricordarsi di riabilitare il GPS con GPS_TYPE 1, altrimenti il simulatore non riprende la posizione.

MAVProxy

# Metodo 1: azzera i satelliti visibili -> il FC perde il fix

param set SIM_GPS_NUMSATS 0

# In QGroundControl: l'icona GPS diventa rossa

# Il FC passa in modalità QLAND o RTL (dipende da FS_GPS_ENABL)

# Metodo 2: disabilita completamente il GPS dal firmware

param set GPS_TYPE 0

# Riabilita dopo il test:

param set GPS_TYPE 1

## 2. Test IMU (Accelerometro e Giroscopio)

L'IMU (Inertial Measurement Unit) è composta da un accelerometro a 3 assi e un giroscopio a 3 assi. Fornisce al flight controller i dati di assetto del drone (rollio, beccheggio, imbardata) aggiornati a 400 Hz. È il sensore più critico per la stabilità del volo, soprattutto durante la transizione VTOL→crociera.

### 2.1 – Lettura assetto in MAVProxy

MAVProxy

# Angoli di assetto calcolati dal filtro EKF (Extended Kalman Filter)

status ATTITUDE

# roll, pitch, yaw: angoli in RADIANTI (moltiplica per 57.3 per i gradi)

# rollspeed, pitchspeed, yawspeed: velocità angolari in rad/s

# Valori grezzi dell'accelerometro e giroscopio (non filtrati)

status SCALED_IMU

# xacc, yacc, zacc: accelerazione nei 3 assi in mG (milliG)

# xgyro, ygyro, zgyro: velocità angolare in mrad/s

# xmag, ymag, zmag: campo magnetico (dati magnetometro)

# Grafico live degli angoli di assetto (apre finestra grafica)

graph ATTITUDE.roll ATTITUDE.pitch ATTITUDE.yaw

### 2.2 – Lettura IMU in Python

Python

import math

msg = master.recv_match(type='ATTITUDE', blocking=True, timeout=2)

if msg:

# Gli angoli arrivano in RADIANTI: convertiamo in gradi

# math.degrees(x) = x * (180 / pi) = x * 57.2957...

roll  = math.degrees(msg.roll)    # rollio:    -180° / +180°

pitch = math.degrees(msg.pitch)   # beccheggio: -90° / +90°

yaw   = math.degrees(msg.yaw)     # imbardata:    0° / 360°

# Velocità angolari (utili per rilevare instabilità)

roll_rate  = math.degrees(msg.rollspeed)

pitch_rate = math.degrees(msg.pitchspeed)

yaw_rate   = math.degrees(msg.yawspeed)

## 3. Test Barometro

Il barometro misura la pressione atmosferica e la converte in altitudine. In ArduPilot viene usato come sensore primario di quota, complementare al GPS (che fornisce altitudine assoluta meno precisa). La precisione tipica è di ±1-2 metri in condizioni stabili.

### 3.1 – Lettura barometro in MAVProxy

MAVProxy

# Dati grezzi del barometro

status SCALED_PRESSURE

# press_abs: pressione assoluta in hPa (tipico al suolo: ~1013 hPa)

# press_diff: pressione differenziale (anemometro virtuale in SITL)

# temperature: temperatura interna del sensore in centidegrees (°C * 100)

# Altitudine e climb rate calcolati dal barometro

status VFR_HUD

# alt: altitudine MSL in metri (calcolata dal barometro + EKF)

# climb: velocità verticale in m/s (positivo=salita, negativo=discesa)

### 3.2 – Lettura barometro in Python

Python

msg_baro = master.recv_match(type='SCALED_PRESSURE', blocking=True, timeout=2)

msg_hud  = master.recv_match(type='VFR_HUD',         blocking=True, timeout=2)

if msg_baro:

# Pressione assoluta in hPa

pressione = msg_baro.press_abs          # es. 1013.25 hPa

# Temperatura: arriva in centidegrees (°C * 100)

temperatura = msg_baro.temperature / 100  # es. 2500 -> 25.0 °C

if msg_hud:

# Altitudine calcolata dal FC (fusione GPS + barometro via EKF)

altitudine = msg_hud.alt                 # metri MSL

climb_rate = msg_hud.climb               # m/s (+ salita, - discesa)

## 4. Test Batteria

Il monitoraggio della batteria è fondamentale per la sicurezza delle missioni VTOL a medio raggio. Il sistema legge tensione, corrente assorbita e percentuale di carica residua in tempo reale, attivando automaticamente i protocolli fail-safe quando vengono superate le soglie critiche definite in fase di configurazione.

### 4.1 – Lettura batteria in MAVProxy

MAVProxy

# Stato completo della batteria

status BATTERY_STATUS

# voltages[0]: tensione in millivolt (es. 22800 = 22.8 V)

# current_battery: corrente in centesimi di Ampere (es. 1500 = 15.0 A)

# battery_remaining: percentuale residua 0-100%

# energy_consumed: energia consumata in mWh

# Tensione e corrente nel sistema generale

status SYS_STATUS

# voltage_battery: tensione in millivolt

# current_battery: corrente in centesimi di Ampere (-1 se non disponibile)

# Verifica configurazione fail-safe batteria

param show BATT_FS_LOW_VOLTAGE

param show BATT_FS_CRT_VOLTAGE

param show BATT_FS_LOW_ACTION

param show BATT_FS_CRT_ACTION

# LOW_ACTION: 0=nulla, 1=LAND, 2=RTL, 3=SmartRTL

# CRT_ACTION: 0=nulla, 1=LAND, 2=RTL

# Configura fail-safe batteria (se non già impostato)

param set BATT_FS_LOW_VOLTAGE 22.0

param set BATT_FS_CRT_VOLTAGE 21.0

param set BATT_FS_LOW_ACTION  2

param set BATT_FS_CRT_ACTION  1

### 4.2 – Simulazione batteria scarica

MAVProxy

# Abbassa la tensione simulata sotto la soglia critica

param set SIM_BATT_VOLTAGE 20.5

# Aspetta 10-15 secondi: SITL aggiorna gradualmente

# Il FC dovrebbe attivare QLAND automaticamente

# Accelera lo scaricamento azzerando la capacità

param set SIM_BATT_CAPACITY 1

# Ripristina dopo il test:

param set SIM_BATT_VOLTAGE 25.2

param set SIM_BATT_CAPACITY 16000

### 4.3 – Monitoraggio batteria in Python

Python

msg = master.recv_match(type='BATTERY_STATUS', blocking=True, timeout=2)

if msg:

# voltages è una lista: primo elemento = tensione pack in millivolt

# 65535 è il valore sentinella = dato non disponibile

if msg.voltages[0] != 65535:

volt = msg.voltages[0] / 1000.0   # millivolt -> Volt

# LiPo 6S: 25.2V piena | 22.2V nominale | 21.0V soglia minima

# Corrente assorbita in Ampere

corrente = msg.current_battery / 100.0  # centesimi A -> Ampere

# Percentuale residua (0-100, -1 se non disponibile)

percentuale = msg.battery_remaining

# Fail-safe applicativo: soglie di sicurezza

if percentuale <= 15 or volt < 21.0:

master.set_mode(master.mode_mapping()['QLAND'])

print('FAIL-SAFE: atterraggio di emergenza attivato')

## 5. Test Magnetometro (Bussola)

Il magnetometro misura il campo magnetico terrestre e fornisce al FC la direzione cardinale (heading) del drone. È fondamentale per la navigazione autonoma: senza una bussola calibrata correttamente, il drone non riesce a mantenere la rotta nei waypoint. La calibrazione della bussola è una delle operazioni preliminari obbligatorie prima del primo volo.

### 5.1 – Lettura magnetometro in MAVProxy

MAVProxy

# Valori grezzi del magnetometro (presenti nel messaggio SCALED_IMU)

status SCALED_IMU

# xmag, ymag, zmag: componenti del campo magnetico in milliGauss

# Heading calcolato dal FC (bussola + EKF)

status VFR_HUD

# heading: direzione in gradi (0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest)

# Stato salute della bussola

status MAG_CAL_REPORT

# fitness: qualità calibrazione (minore = migliore, < 0.5 = ottima)

### 5.2 – Lettura heading in Python

Python

msg_imu = master.recv_match(type='SCALED_IMU', blocking=True, timeout=2)

msg_hud = master.recv_match(type='VFR_HUD',   blocking=True, timeout=2)

if msg_imu:

# Campo magnetico grezzo nei tre assi (in milliGauss)

mag_x = msg_imu.xmag

mag_y = msg_imu.ymag

mag_z = msg_imu.zmag

if msg_hud:

# Heading elaborato (bussola + giroscopio + EKF)

heading = msg_hud.heading   # 0-360°, 0=Nord

## 6. Test Velocità (Airspeed e Groundspeed)

Il drone SDCR monitora due tipi di velocità: la groundspeed (velocità rispetto al suolo, misurata dal GPS) e l'airspeed (velocità rispetto all'aria, misurata dall'anemometro o stimata dal modello aerodinamico). Per il volo ad ala fissa, l'airspeed è critica: scendere sotto la velocità minima causa lo stallo.

### 6.1 – Lettura velocità in MAVProxy

MAVProxy

status VFR_HUD

# airspeed:   velocità rispetto all'aria in m/s (da anemometro o stimata)

# groundspeed: velocità rispetto al suolo in m/s (da GPS)

# throttle:   percentuale di throttle attuale 0-100%

# climb:      velocità verticale in m/s

### 6.2 – Lettura velocità in Python

Python

msg = master.recv_match(type='VFR_HUD', blocking=True, timeout=2)

if msg:

airspeed    = msg.airspeed      # m/s - velocità aria

groundspeed = msg.groundspeed   # m/s - velocità suolo

throttle    = msg.throttle      # 0-100%

climb       = msg.climb         # m/s (+ salita, - discesa)

# In ArduPlane VTOL: ARSPD_FBW_MIN e MAX definiscono

# il range di airspeed per il volo ad ala fissa (12-22 m/s)

## 7. Test Motori ed ESC

Il sistema di propulsione SDCR comprende 4 motori lift per il VTOL e 1 motore di crociera per il volo ad ala fissa. Gli output vengono monitorati tramite i valori PWM inviati agli ESC: 1000 μs corrisponde a motore fermo, 2000 μs corrisponde a potenza massima.

### 7.1 – Lettura output motori in MAVProxy

MAVProxy

# Output PWM di tutti i canali servo/motore

status SERVO_OUTPUT_RAW

# servo1_raw ... servo8_raw: valori PWM in microsecondi

# 1000 = motore fermo | 1500 = metà potenza | 2000 = massima potenza

# In ArduPlane QuadPlane: canali 1-4 = lift, canale 5 = crociera

# Telemetria ESC (RPM, temperatura, corrente per singolo motore)

status ESC_TELEMETRY_1_TO_4

# rpm: giri al minuto di ogni motore lift

# temperature: temperatura ESC in centidegrees

# current: corrente assorbita da ogni motore in centesimi di Ampere

# Grafico live dei 4 motori lift in tempo reale

graph SERVO_OUTPUT_RAW.servo1_raw SERVO_OUTPUT_RAW.servo2_raw SERVO_OUTPUT_RAW.servo3_raw SERVO_OUTPUT_RAW.servo4_raw

### 7.2 – Lettura ESC in Python

Python

msg_servo = master.recv_match(type='SERVO_OUTPUT_RAW', blocking=True, timeout=2)

msg_esc   = master.recv_match(type='ESC_TELEMETRY_1_TO_4', blocking=True, timeout=2)

if msg_servo:

# I valori PWM dei 4 motori lift (canali 1-4)

lift_m1 = msg_servo.servo1_raw   # 1000-2000 μs

lift_m2 = msg_servo.servo2_raw

lift_m3 = msg_servo.servo3_raw

lift_m4 = msg_servo.servo4_raw

crociera = msg_servo.servo5_raw  # motore ala fissa

if msg_esc:

# RPM e temperatura di ogni motore (richiede ESC compatibili)

rpm  = list(msg_esc.rpm)           # lista RPM dei 4 motori

temp = [t/100 for t in msg_esc.temperature]  # °C

## 8. Test Stato Generale del Sistema

Il messaggio SYS_STATUS fornisce una panoramica completa della salute del sistema: sensori attivi e funzionanti, tensioni delle linee di alimentazione, errori rilevati. È il primo messaggio da controllare in caso di comportamenti anomali.

### 8.1 – Stato sistema in MAVProxy

MAVProxy

# Stato generale: sensori, errori, alimentazione

status SYS_STATUS

# onboard_control_sensors_present: sensori disponibili (bitmask)

# onboard_control_sensors_enabled: sensori abilitati (bitmask)

# onboard_control_sensors_health: sensori in salute (bitmask)

# Tensioni linee elettroniche di bordo

status POWER_STATUS

# Vcc:  tensione linea 5V in millivolt  (atteso: ~5000)

# Vservo: tensione linea servo in millivolt

# Memoria RAM disponibile nel flight controller

status MEMINFO

# freemem: RAM libera in kB (minimo consigliato: > 50 kB)

# Modalità di volo attiva e stato armamento

status HEARTBEAT

# base_mode: bitmask con flag armamento e tipo controllo

# custom_mode: ID numerico della modalità attiva (es. 12=QLOITER)

# system_status: MAV_STATE (0=uninit, 3=standby, 4=active, 5=critical)

### 8.2 – Controllo salute sistema in Python

Python

msg_sys = master.recv_match(type='SYS_STATUS', blocking=True, timeout=2)

msg_hb  = master.recv_match(type='HEARTBEAT',  blocking=True, timeout=2)

if msg_sys:

# Confronta sensori presenti vs in salute

# Se un sensore è presente ma non healthy -> problema

presenti = msg_sys.onboard_control_sensors_present

in_salute = msg_sys.onboard_control_sensors_health

sensori_ko = presenti & ~in_salute  # bitmask sensori con problemi

if sensori_ko:

print(f'ATTENZIONE: sensori con errori: {bin(sensori_ko)}')

if msg_hb:

# Controlla se il drone è armato

armato = bool(msg_hb.base_mode & mavutil.mavlink.MAV_MODE_FLAG_SAFETY_ARMED)

modalita = msg_hb.custom_mode

## 9. Simulazione Condizioni Ambientali

ArduPilot SITL permette di simulare condizioni meteo avverse per verificare la stabilità del drone e l'efficacia del controllo PID in scenari realistici. Questi test sono fondamentali prima dei voli in campo aperto dove le condizioni atmosferiche sono imprevedibili.

### 9.1 – Simulazione vento

MAVProxy

# Imposta vento: 8 m/s da Est (90°)

param set SIM_WIND_SPD 8

param set SIM_WIND_DIR 90

# DIR: 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest

# SPD: velocità in m/s (8 m/s = Forza 4 Beaufort, brezza moderata)

# Aggiunge turbolenza (variazione casuale della direzione)

param set SIM_WIND_TURB 2

# In QGroundControl: osserva come il drone compensa con roll e pitch

# Ripristina calma di vento

param set SIM_WIND_SPD 0

param set SIM_WIND_TURB 0

## 10. Riepilogo Comandi per Sensore

| Sensore | Comando MAVProxy | Messaggio Python | Verifica in QGC |
| --- | --- | --- | --- |
| GPS | status GPS_RAW_INTstatus GLOBAL_POSITION_INT | GLOBAL_POSITION_INT | Icona GPS in alto → satelliti e fix |
| IMU / Assetto | status ATTITUDEgraph ATTITUDE.roll... | ATTITUDE | Indicatore artificiale dell'orizzonte |
| Barometro | status SCALED_PRESSUREstatus VFR_HUD | SCALED_PRESSURE | Altitudine nel pannello principale |
| Batteria | status BATTERY_STATUSparam show BATT_FS_* | BATTERY_STATUS | Barra batteria in alto a destra |
| Magnetometro | status SCALED_IMUstatus VFR_HUD (heading) | SCALED_IMU / VFR_HUD | Indicatore heading sulla mappa |
| Velocità | status VFR_HUD | VFR_HUD | Airspeed e groundspeed nel HUD |
| Motori / ESC | status SERVO_OUTPUT_RAWstatus ESC_TELEMETRY | SERVO_OUTPUT_RAW | Pannello motori in Vehicle Setup |
| Sistema | status SYS_STATUSstatus HEARTBEAT | SYS_STATUS | Icone di stato in alto nella barra |
| Fail-safe GPS | param set SIM_GPS_NUMSATS 0 | — | Icona GPS rossa + cambio modalità |
| Fail-safe batt | param set SIM_BATT_VOLTAGE 20.5 | — | Avviso batteria + QLAND automatico |
| Vento | param set SIM_WIND_SPD 8 | — | Deriva del drone sulla mappa |